NÁVRH

Praha     srpna 2006

Čj. 41 592/2006-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vydává

opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y,

kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

## ČÁST PRVNÍ

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

##### Předmět úpravy

- Toto opatření obecné povahy (dále jen „opatření“) stanoví lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice, za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

- Opatření stanoví postup podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě, provozovatelů vysílání ze zákona), provozovatelů vysílání s licencí) a orgánů státní správy v průběhu procesu podle odstavce 1.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto opatření se rozumí

- zemským digitálním televizním vysíláním způsob zajišťování televizního vysílání, který pro přenos signálu rádiovým kanálem využívá digitální modulační schéma (DVB-T)),

- zemským analogovým televizním vysíláním způsob zajišťování televizního vysílání, který pro přenos signálu rádiovým kanálem využívá analogové modulační schéma (VSB-AM)),

- rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následující způsobem:

- v I. televizním pásmu 48,5-66 MHz pro rádiový kanál označený R1 rozsah kmitočtů od 48,5-56,5 MHz, pro rádiový kanál označený R2 rozsah kmitočtů 58-66 MHz, vymezené k analogovému vysílání,

- ve III. televizním pásmu 174-230 MHz pro rádiový kanál označený Rn a vymezený k analogovému vysílání rozsah kmitočtů od (174 + (n-6)*8) do (174 + (n-5)*8) v MHz, kde n je rovno 6 až 12,

- ve III. televizním pásmu 174-230 MHz pro rádiový kanál označený n a vymezený k digitálnímu vysílání rozsah kmitočtů od (174 + (n-5)*7) do (174 + (n-4)*7) v MHz, kde n je rovno 5 až 12,

- ve IV. a V. televizním pásmu 470-862 MHz pro analogový i digitální televizní kanál označený n rozsah kmitočtů od (470 + (n-21)*8) do (470 + (n-20)*8), kde n je rovno 21 až 69,

- analogovým vysílačem velkého výkonu vysílač umístěný na území České republiky a zajišťující zemské analogové televizní vysílání s maximálním efektivním vyzářeným výkonem ERP max. ≥ 30 dBW,

- analogovým vysílačem malého výkonu vysílač nebo televizní převaděč umístěný na území České republiky a zajišťující zemské analogové televizní vysílání s maximálním efektivním vyzářeným výkonem ERP max. < 30 dBW,

- vypínáním zemského analogového televizního vysílání ukončování provozu zemských vysílacích rádiových zařízení, jejichž prostřednictvím je zajišťováno analogové televizní vysílání v příslušném územním rozsahu,

- vypnutím vysílače ukončení provozu příslušného vysílacího rádiového zařízení,

- vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená vysílači určená pro šíření digitálního multiplexu,

- operátorem vysílací sítě podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť pro zemské digitální televizní vysílání,

- regionem část území České republiky odpovídající vyššímu územnímu samosprávnému celku stanovenému zvláštním právním předpisem) ke dni 1. června 2006,

- digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný transport a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,

- oblastí pokrytou signálem území pokryté zemským digitálním televizním vysíláním z vysílače nebo v případě jednofrekvenčních sítí ze skupiny vysílačů, ve kterém je intenzita pole užitečného signálu větší nebo rovna intenzitě elektromagnetického pole definované plánovací metodikou ITU),

- regionálním členěním vysílání způsob zajišťování vysílací sítě, kdy celoplošná vysílací síť umožňuje pokrývat současně dílčí území České republiky rozdílným programovým obsahem určeným pro vymezené regiony nebo pro oblasti s jinak vymezeným územním rozsahem, a to v rámci využití jedné celoplošné vysílací sítě,

- úplným vypnutím zemského analogového televizního vysílání ukončení provozu posledního rádiového vysílacího zařízení pro šíření analogového televizního vysílání, které by bránilo v rozvoji vysílacích sítí pro zemské digitální televizní vysílání,

- souběžným vysíláním (dále též „souběh“) stav, kdy v rámci ucelené oblasti je současně šířeno zemské analogové televizní vysílání a zemské digitální televizní vysílání téhož televizního programu,

- základním souběžným vysíláním souběžné zemské analogové a digitální televizní vysílání v období, kdy v rámci ucelené oblasti je televizní program současně šířen analogově z téhož stanoviště podle článku 10, případně ze stanovišť dalších, i digitálně podle článku 12 (dále též „základní souběh“),

- celkovým souběžným vysíláním souběžné zemské analogové a digitální televizní vysílání v období od zahájení zemského digitálního televizního vysílání v ucelené oblasti do úplného ukončení zemského analogového televizního vysílání v této ucelené oblasti (dále též „celkový souběh“),

- ucelenou oblastí část území České republiky vymezená podle článku 3 spojnicemi mezi vrcholovými body nebo státní hranicí České republiky, pro níž toto opatření stanoví základní podmínky pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání a vypínání zemského analogového televizního vysílání.

Článek 3

Vymezení ucelených oblastí

- Ucelené oblasti jsou vymezeny následovně:

| Název ucelené oblasti | Vrcholové body | Hranice ucelené oblasti jsou dány |
| --- | --- | --- |
| Brno | 15, 14, 13, 18, 17, 16 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 15 a 16 pak státní hranicí České republiky. |
| České Budějovice | 8, 1, 6, 7 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 8 a 7 pak státní hranicí České republiky. |
| Jeseník | 12, 13, 18, 20 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 12 a 20 pak státní hranicí České republiky. |
| Jihlava | 7, 6, 5, 14, 15 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 7 a 15 pak státní hranicí České republiky. |
| Ostrava | 20, 18, 19 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 20 a 19 pak státní hranicí České republiky. |
| Plzeň | 10, 3, 2, 9 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 10 a 9 pak státní hranicí České republiky. |
| Praha/Praha město | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Propojením bodů v daném pořadí. |
| Sušice | 9, 2, 1, 8 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 9 a 8 pak státní hranicí České republiky. |
| Trutnov | 11, 4, 5, 14, 13, 12 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 11 a 12 pak státní hranicí České republiky. |
| Ústí nad Labem | 10, 3, 4, 11 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 10 a 11 pak státní hranicí České republiky. |
| Zlín | 16, 17, 18, 19 | Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 16 a 19 pak státní hranicí České republiky. |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny abecedně podle názvu,

- ucelená oblast Praha/Praha město zahrnuje rovněž regiony Středočeský kraj a Hlavní město Praha.

(2)	Vrcholové body ucelených oblastí jsou vymezeny následovně:

| Poř. č. bodu | LON | LAT | Poř. č. bodu | LON | LAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14° 01' 50" | 49° 28' 25" | 11 | 14° 58' 13" | 50° 51' 37" |
| 2 | 13° 45' 19" | 49° 40' 29" | 12 | 16° 33' 54" | 50° 11' 57" |
| 3 | 13° 47' 43" | 50° 15' 42" | 13 | 16° 29' 15" | 49° 48' 00" |
| 4 | 14° 47' 40" | 50° 17' 50" | 14 | 16° 02' 00" | 49° 42' 16" |
| 5 | 15° 15' 35" | 49° 52' 43" | 15 | 15° 52' 33" | 48° 51' 52" |
| 6 | 14° 47' 02" | 49° 27' 27" | 16 | 17° 26' 57" | 48° 50' 37" |
| 7 | 15° 01' 33" | 49° 01' 08" | 17 | 17° 18' 22" | 49° 06' 37" |
| 8 | 13° 32' 22" | 48° 58' 35" | 18 | 17° 35' 05" | 49° 34' 42" |
| 9 | 12° 56' 44" | 49° 20' 22" | 19 | 18° 26' 55" | 49° 23' 39" |
| 10 | 13° 20' 47" | 50° 36' 43" | 20 | 17° 54' 13" | 49° 58' 41" |

Pozn.:

Souřadnice jednotlivých vrcholových bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému WGS 84.

- Grafické znázornění ucelených oblastí je uvedeno v Příloze č. 1.

##### ČÁST DRUHÁ

TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU

##### HLAVA I

##### Základní zásady

Článek 4

- Rádiové kanály pro sestavení jednotlivých vysílacích sítí pro zemské digitální televizní vysílání jsou v souladu se závěrečným dokumentem Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) (dále jen „Plán“)).

- Rozsah oblasti pokryté signálem pro stanovení podmínek vypínání zemského analogového televizního vysílání se posuzuje podle následujících plánovacích parametrů zemského digitálního televizního vysílání:

- modulační schéma 64 QAM,

- provozní režim 8K,

- kódový poměr 2/3,

- ochranný interval 1/4.

- Pro vysílací sítě provozované podle jiných parametrů než plánovacích parametrů uvedených v odstavci 2 nelze přidělit pro zajištění dostatečného pokrytí jednotlivých ucelených oblastí další rádiové kanály přidělené České republice Plánem.

- Rádiové kanály odlišné od rádiových kanálů přidělených České republice Plánem mohou být pro vysílací sítě přidělovány v případě jejich budoucí úspěšné mezinárodní koordinace po vypnutí zemského analogového televizního vysílání v regionu nebo ucelené oblasti.

- V případě uvedení vysílače pro šíření zemského digitálního televizního vysílání v příslušné ucelené oblasti do trvalého provozu se zpožděním oproti termínu stanovenému tímto opatřením pro příslušnou ucelenou oblast, zkrátí se doba základního souběhu, avšak ne na méně než 3 měsíce.

- Stanovením nejzazších termínů pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání nebo ukončení zemského analogového televizního vysílání není vyloučen rychlejší postup na základě dohody uzavřené mezi operátorem vysílací sítě a provozovateli vysílání a po projednání s Úřadem.

HLAVA II

##### Rozvoj sítí pro zemské digitální televizní vysílání

Díl 1

##### Vysílací síť pro multiplex veřejné služby

Článek 5

- Vysílací síť pro šíření multiplexu veřejné služby) (vysílací síť 1) pro zajištění celoplošného pokrytí České republiky zemským digitálním televizním vysíláním je tvořena následujícími rádiovými kanály: 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39 a 51.

- Využití jednotlivých rádiových kanálů podle odstavce 1 pro konkrétní oblasti a stanoviště vysílačů bude řešeno v součinnosti příslušného operátora vysílací sítě a Úřadu tak, aby byly zajištěny požadavky provozovatele vysílání ze zákona1), pokud to technické podmínky operátora vysílací sítě umožní.

- Operátor vysílací sítě pro šíření multiplexu veřejné služby realizuje vysílací síť způsobem, který umožňuje členění vysílací sítě v souladu s požadavky provozovatele vysílání ze zákona v následujícím uspořádání:

Oblast č. 1 – hlavní město Praha, Středočeský kraj

Oblast č. 2 – kraje Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina

Oblast č. 3 – kraje Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

Oblast č. 4 – kraje Moravskoslezský, Olomoucký

Oblast č. 5 – kraje Jihomoravský, Zlínský

- Harmonogram rozvoje vysílací sítě pro šíření multiplexu veřejné služby je následující:

| Oblast č. | Region | Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hlavní město Praha a Středočeský kraj | červen 2009 |
| 2 | Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj a Vysočina | listopad 2010 |
| 3 | Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj | prosinec 2008 |
| 4 | Moravskoslezský a Olomoucký kraj | říjen 2009 |
| 5 | Jihomoravský a Zlínský kraj | listopad 2010 |

- V termínech podle odstavce 4 provozovatel vysílání ze zákona1) ukončí zemské digitální televizní vysílání v jiné vysílací síti.

Díl 2

##### Další vysílací sítě pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání

Článek 6

- Další vysílací sítí se rozumí vysílací síť sestavená ze skupinových přidělení rádiových kmitočtů zkoordinovaných na časově omezené období do nabytí účinnosti Plánu. Tato skupinová přidělení rádiových kmitočtů byla využita k sestavení vysílacích sítí podle  (Části) plánu využití rádiového spektra (dále jen „vysílací síť A“, „vysílací síť B“ a „vysílací síť C“)).

- Rádiové kanály přidělené pro vysílací síť A, vysílací síť B a pro vysílací síť C je možno využívat pouze v souladu s plánem využití rádiového spektra a po dobu tímto plánem stanovenou).

- Vysílací síť A se převádí na další vysílací síť 2 v souladu s Plánem (dále jen „vysílací síť 2“). Vysílací síť B se převádí na další vysílací síť 3 v souladu s Plánem (dále jen „vysílací síť 3“). Vysílací síť C se převádí na další vysílací síť 4 v souladu s Plánem (dále jen „vysílací síť 4“). Pro převedení vysílacích sítí A, B a C na další vysílací sítě 2, 3 a 4 jsou vyhrazeny rádiové kanály podle odstavce 4.

- Do vysílacích sítí 2, 3 a 4 se převádí vysílače, jejichž provoz byl zahájen ke dni 1. června 2006. Rádiové kanály pro převedení vysílacích sítí jsou následující:

| Vysílací síť | Název vysílače | Rádiový kanál | Další vysílací síť | Ucelená oblast | Rádiový kanál |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Praha | 25 | 2 | Praha/Praha město | 53 |
|  | Praha město | 25 | 2 | Praha/Praha město | 53 |
|  | Brno Hády | 40 | 2 | Brno | 40 |
|  | Brno město | 40 | 2 | Brno | 40 |
|  | Ostrava Slezská Ostrava | 39 | 2 | Ostrava | 54 |
| B | Praha Ládví | 46 | 3 | Praha/Praha město | 46 |
|  | Praha Strahov | 46 | 3 | Praha/Praha město | 46 |
|  | Praha Zelený Pruh | 46 | 3 | Praha/Praha město | 46 |
| C | Brno FNB | 25 | 4 | Brno | 64 |
|  | Praha Ládví | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 |
|  | Praha Strahov | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 |
|  | Praha Václavská | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 |
|  | Praha Zelený Pruh | 64 | 4 | Praha/Praha město | 64 |

Článek 7

- Pro další rozvoj vysílacích sítí 2, 3 a 4 budou využity rádiové kanály uvedené v odstavcích 2 až 4.

- Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběhu a termíny ukončení základního i celkového souběhu v ucelených oblastech jsou pro vysílací síť 2 následující:

| Ucelená oblast | Rádiový kanál DVB-T pro základní souběh | Zahájení vysílání DVB-T | Doba základního souběhu (v měsících) | Termín ukončení základního souběhu | Rádiový kanál DVB-T finální | Termín ukončení celkového souběhu | Počet dotčených obyvatel (v tisících) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trutnov | 38 | září 2007 | 7 | březen 2008 | 38 | prosinec 2008 | 1 230 |
| Brno | 40 | říjen 2007 | 8 | květen 2008 | 40 | únor 2009 | 1 600 |
| Praha/ Praha město | 53 | prosinec 2007 | 6 | květen 2008 | 53 | únor 2009 | 1 230 |
| Sušice | 24 (22)*) | únor 2008 | 4 | květen 2008 | 48 (50)*) | únor 2009 | 330 |
| Plzeň | 24 | březen 2008 | 6 | srpen 2008 | 48 | květen 2009 | 890 |
| Ostrava | 54 | červen 2008 | 4 | září 2008 | 54 | červen 2009 | 1 060 |
| Jihlava | 57 | listopad 2008 | 6 | duben 2009 | 57 | leden 2010 | 520 |
| České Bu-dějovice | 22 | červen 2009 | 6 | listopad 2009 | 50 | srpen 2010 | 570 |
| Jeseník | 51 | září 2009 | 9 | květen 2010 | 50 | říjen 2010 | 1 130 |
| Zlín | 49 | říjen 2009 | 4 | leden 2010 | 49 | říjen 2010 | 830 |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T,

- *) uvedené rádiové kanály pro ucelenou oblast Sušice bude možno využít na základě úspěšné mezinárodní koordinace,

- termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběhu se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce října 2010 se tímto termínem rozumí 10. říjen 2010,

- doba základního souběhu je uvedena v celistvých měsících včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín ukončení základního souběhu“,

- termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběhu a termíny ukončení základního i celkového souběhu v ucelených oblastech jsou pro vysílací síť 3 následující:

| Ucelená oblast | Rádiový kanál DVB-T pro základní souběh | Zahájení vysílání DVB-T | Doba základního souběhu (v měsících) | Termín ukončení základního souběhu | Rádiový kanál DVB-T finální | Termín ukončení celkového souběhu | Počet dotčených obyvatel (v tisících) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trutnov | 60 | září 2007 | 7 | březen 2008 | 60 | prosinec 2008 | 1 230 |
| Brno | 59 | říjen 2007 | 8 | květen 2008 | 59 | únor 2009 | 1 600 |
| Praha/ Praha město | 59/46 | prosinec 2007 | 6 | květen 2008 | 59/46 | únor 2009 | 1 230 |
| Sušice | – (25)*) | únor 2008 | – (4) | květen 2008 | 52 (25)*) | únor 2009 | 330 |
| Plzeň | 52 | březen 2008 | 6 | srpen 2008 | 52 | květen 2009 | 890 |
| Ostrava | 39 | červen 2008 | 4 | září 2008 | 48 | červen 2009 | 1 060 |
| Jihlava | 30 | listopad 2008 | 6 | duben 2009 | 30 | leden 2010 | 520 |
| České Budějovice | 25 | červen 2009 | 6 | listopad 2009 | 25 | srpen 2010 | 570 |
| Zlín | 25 | říjen 2009 | 4 | leden 2010 | 25 | říjen 2010 | 830 |
| Jeseník | 53 | květen 2010 | 0 | – | 53 | říjen 2010 | 1 130 |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T,

- *) uvedený rádiový kanál pro ucelenou oblast Sušice bude možno využít na základě úspěšné mezinárodní koordinace,

- termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběhu se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce října 2010 se tímto termínem rozumí 10. říjen 2010,

- doba základního souběhu je uvedena v celistvých měsících včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín ukončení základního souběhu“,

- termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- Rádiové kanály a nejzazší termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání v regionech jsou pro vysílací síť 4 následující:

| Region | Rádiový kanál DVB-T | Nejzazší termín zahájení vysílání DVB-T |
| --- | --- | --- |
| Ústecký kraj | 62 | září 2007 |
| Liberecký kraj | 65 | září 2007 |
| Pardubický kraj | 45 | září 2007 |
| Královéhradecký kraj | 45 | září 2007 |
| Jihomoravský kraj | 64 | říjen 2007 |
| Středočeský kraj | 44 | prosinec 2007 |
| Hlavní město Praha | 64 | prosinec 2007 |
| Plzeňský kraj | 63 | březen 2008 |
| Karlovarský kraj | 45 | březen 2008 |
| Moravskoslezský kraj | 63 | červen 2008 |
| Vysočina | 63 | listopad 2008 |
| Jihočeský kraj | 65/63 | červen 2009 |
| Olomoucký kraj | 44 | září 2009 |
| Zlínský kraj | 42 | říjen 2009 |

Pozn.:

- Regiony jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T,

- termínem zahájení vysílání DVB-T se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce,

- termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

Díl 3

##### Vysílací síť pro regionální zemské digitální televizní vysílání

Článek 8

- Vysílací síť pro regionální zemské digitální televizní vysílání (vysílací síť 5) bude sestavena po úplném ukončení zemského analogového televizního vysílání v České republice z rádiových kanálů podle Plánu, které budou uvolněny ukončením zemského analogového televizního vysílání.

- K sestavení vysílací sítě pro regionální zemské digitální televizní vysílání, která svým územním rozsahem vysílání neodpovídá území regionu, mohou být využity i jiné rádiové kanály, a to po jejich budoucí úspěšné mezinárodní koordinaci.

- Vysílací sítě realizované podle dílu 2 mohou být využity pro regionální vysílání na základě dohody mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli vysílání v souladu s licencemi udělenými podle zvláštního právního předpisu).

HLAVA III

##### Vypínání zemského analogového televizního vysílání

Článek 9

- Zemské analogové televizní vysílání bude vypínáno v rámci příslušné ucelené oblasti, v níž bylo zahájeno zemské digitální televizní vysílání podle čl. 7 odst. 2 a 3, takto:

- Vypínání analogových vysílačů bude prováděno v pořadí podle článku 10.

- Základní podmínky pro vypínání vysílačů velkého výkonu neuvedených v článku 10, které jsou provozovány ke dni účinnosti opatření, jsou uvedeny v Příloze č. 2.

- Vypínání analogových vysílačů malého výkonu bude probíhat po dohodě s příslušnými provozovateli vysílání podle technických možností operátorů vysílacích sítí v návaznosti na rozsah oblasti pokryté signálem, nejpozději však v termínu ukončení celkového souběhu v příslušné ucelené oblasti. Podle požadavků provozovatele vysílání je možno přecházet ze stávajícího zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání i na dalších vysílacích stanovištích dané ucelené oblasti. V tomto případě budou výběr a přidělení využitelného rádiového kanálu řešeny ve spolupráci příslušného operátora vysílací sítě a Úřadu. Základní podmínky pro vypínání nebo převedení na zemské digitální televizní vysílání vysílačů malého výkonu, které jsou v současné době provozovány, jsou uvedeny v Příloze č. 3.

- Analogové vysílače malého výkonu v příslušné ucelené oblasti, které dále šíří zemské analogové televizní vysílání přijímané z analogových vysílačů ležících mimo tuto ucelenou oblast, budou rovněž vypnuty k termínu celkového vypnutí zemského analogového televizního vysílání v příslušné ucelené oblasti, pokud bude území, které pokrývají zemským analogovým televizním vysíláním, pokryto zemským digitálním televizním vysíláním.

- V případě, že po zahájení zemského digitálního televizního vysílání dojde tímto vysíláním ke škodlivé interferenci) přiděleného rádiového kanálu pro navazující analogový vysílač malého výkonu, jehož další provoz bude provozovatelem vysílání požadován, zajistí Úřad na základě žádosti příslušného držitele individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jiný použitelný rádiový kanál pro pokračování jeho provozu. V ostatních případech řeší problematiku vysílačů malého výkonu po dohodě držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů s provozovatelem vysílání příslušného televizního programu. Při řešení sporů mezi provozovateli vysílání nebo mezi operátorem vysílací sítě a provozovatelem vysílání je prioritou zajištění zemského digitálního televizního vysílání a zajištění přechodu od zemského analogového televizního vysílání k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání, pokud to technické podmínky operátora vysílací sítě umožní.

- Operátor vysílací sítě po dohodě s příslušnými provozovateli vysílání zajišťuje základní souběh zemského digitálního televizního vysílání tak, aby rozsah území pokrytého zemským digitálním televizním vysíláním v dané ucelené oblasti nebyl menší než rozsah území pokrytého zemským analogovým televizním vysíláním zajišťovaným v této ucelené oblasti vysílačem podle článku 10.

- V případě, že operátor vysílací sítě nemůže rozsah ucelené oblasti pokryté zemským digitálním televizním vysíláním z technických důvodů zajistit způsobem stanoveným v odstavci 4, informuje o této skutečnosti neprodleně Úřad. Zároveň příslušný provozovatel vysílání informuje Úřad o alternativních možnostech příjmu programu. Informace o alternativních možnostech příjmu daných programů šířených zemským analogovým televizním vysíláním budou zajištěny pro uživatele na takovém území v rámci informační kampaně.

Článek 10

Vypínání zemského analogového televizního vysílání probíhá v ucelených oblastech v následujícím pořadí:

| Poř. č. | Název ucelené oblasti | Stanoviště vysílače | Rádiový kanál | Program*) | Termín základního vypnutí | Termín celkového vypnutí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trutnov | Černá hora | 23 | ČT1 | březen 2008 | prosinec 2008 |
|  |  |  | 40 | ČT2 | březen 2008 | prosinec 2008 |
|  |  |  | R11 | NOVA | březen 2008 | prosinec 2008 |
| 2. | Sušice | Svatobor | 35 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 52 | ČT2 | únor 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | R9 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 43 | PRIMA | květen 2008 | únor 2009 |
| 3. | a) Praha | Cukrák | 26 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 53 | ČT2 | prosinec 2007 | únor 2009 |
|  |  |  | R1 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | R7 | PRIMA | květen 2008 | únor 2009 |
|  | b) Praha město | Mahlerovy sady | 51 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 41 | ČT2 | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 37 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 24 | PRIMA | květen 2008 | únor 2009 |
| 4. | Brno | Kojál | 29 | ČT1 | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | 46 | ČT2 | květen 2008 | únor 2009 |
|  |  |  | R9 | NOVA | květen 2008 | únor 2009 |
| 5. | Plzeň | Krašov | 31 | ČT1 | srpen 2008 | květen 2009 |
|  |  |  | 48 | ČT2 | srpen 2008 | květen 2009 |
|  |  |  | R10 | NOVA | srpen 2008 | květen 2009 |
| 6. | Ostrava | Hošťálkovice | 31 | ČT1 | září 2008 | červen 2009 |
|  |  |  | 51 | ČT2 | září 2008 | červen 2009 |
|  |  |  | 42 | NOVA | září 2008 | červen 2009 |
|  |  |  | R1 | NOVA | září 2008 | červen 2009 |
|  |  |  | 48 | PRIMA | září 2008 | červen 2009 |
| 7. | Jihlava | Javořice | 25 | ČT1 | duben 2009 | leden 2010 |
|  |  |  | 42 | ČT2 | duben 2009 | leden 2010 |
|  |  |  | R11 | NOVA | duben 2009 | leden 2010 |
|  |  |  | 59 | PRIMA | duben 2009 | leden 2010 |
| 8. | České Budějovice | Kleť | 39 | ČT1 | listopad 2009 | srpen 2010 |
|  |  |  | 49 | ČT2 | listopad 2009 | srpen 2010 |
|  |  |  | R2 | NOVA | listopad 2009 | srpen 2010 |
|  |  |  | 33 | PRIMA | listopad 2009 | srpen 2010 |
| 9. | Zlín | Tlustá hora | 22 | ČT1 | leden 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 51 | ČT2 | leden 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 41 | NOVA | leden 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 58 | PRIMA | leden 2010 | říjen 2010 |
| 10. | Jeseník | Praděd | 36 | ČT1 | květen 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 50 | ČT2 | květen 2010 | říjen 2010 |
|  |  |  | 53 | NOVA | květen 2010 | říjen 2010 |

Pozn.:

- Ucelené oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínů vypnutí,

- *) zahrnuje všechny programy oprávněných provozovatelů vysílání využívajících příslušný rádiový kanál.

Článek 11

Termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání v České republice se stanovuje na 10. října 2010.

HLAVA IV

Technické parametry vysílačů

Článek 12

Maximální použitelné hodnoty technických parametrů vysílačů pro zemské digitální televizní vysílání uvedených v čl. 7 odst. 2 a 3 jsou následující:

| Název vysílače | Stanoviště vysílače | Rádiový kanál | Vysílací síť | ERP max. (dBW) | Omezení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno | Kojál | 40 | 2 | 50 | ND |
| Brno | Kojál | 59 | 3 | 50 | ND |
| Č. Budějovice | Kleť | 22 | 2 | 50 | ND |
| Č. Budějovice | Kleť | 50 | 2 | 50 | ND |
| Č. Budějovice | Kleť | 25 | 3 | 50 | ND |
| Jeseník | Praděd | 50 | 2 | 50 | 1/300–10/6 dB |
| Jeseník | Praděd | 51 | 3 | 50 | 1/0–30/10 dB |
| Jeseník | Praděd | 53 | 3 | 50 | 1/180–210/6 dB |
| Jihlava | Javořice | 57 | 2 | 50 | ND |
| Jihlava | Javořice | 30 | 3 | 50 | ND |
| Ostrava | Hošťálkovice | 54 | 2 | 50 | ND |
| Ostrava | Hošťálkovice | 39 | 3 | 40 | Stávající provozované parametry |
| Ostrava | Hošťálkovice | 48 | 3 | 50 | ND |
| Plzeň | Krašov | 24 | 2 | 50 | ND |
| Plzeň | Krašov | 48 | 2 | 50 | ND |
| Plzeň | Krašov | 52 | 3 | 50 | ND |
| Praha | Cukrák | 53 | 2 | 50 | ND |
| Praha | Cukrák | 59 | 3 | 50 | ND |
| Praha město | Mahlerovy sady | 53 | 2 | 50 | ND |
| Praha město | Mahlerovy sady | 59 | 3 | 45 | ND |
| Sušice | Svatobor | 24 | 2 | 50 | ND |
| Sušice | Svatobor | 48 | 2 | 50 | 1/100–130/6 dB |
| Sušice | Svatobor | 52 | 3 | 50 | ND |
| Trutnov | Černá hora | 38 | 2 | 50 | 1/350–50/15 dB; 1/60/18 dB; 1/70–80/15 dB |
| Trutnov | Černá hora | 60 | 3 | 50 | 1/350–10/10 dB |
| Zlín | Tlustá hora | 49 | 2 | 50 | ND |
| Zlín | Tlustá hora | 25 | 3 | 50 | ND |

Pozn.:

  - ND – nejsou definována omezení,

  - omezení stanovená pro konkrétní rádiové kanály na daných stanovištích jsou uvedena ve formátu „Uvnitř sektoru /…°–…°/ (nebo v jednotlivém azimutu /…°/) je ERP max. omezen o hodnotu … dB“ ).

ČÁST TŘETÍ

##### ÚČINNOST

Článek 13

Toto opatření nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Odůvodnění

Obecná část

Správní orgán vydává na základě čl. IV zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „opatření“).

Opatření navazuje na plán využití rádiového spektra, jehož vydání spadá v rámci výkonu správy rádiového spektra podle § 16 odst. 2 zákona -, do působnosti Úřadu, a mezinárodní koordinaci rádiových kanálů pro zemské digitální televizní vysílání. Mezinárodní koordinace uvedených rádiových kanálů vychází zejména z plnění závěrů mezinárodních dohod Stockholm61 a Ženeva06 a současně z výsledků dvou a vícestranných mezinárodních jednání, která Úřad vede jako zástupce České republiky v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU). Na základě mezinárodní koordinace uvedených rádiových kanálů je Česká republika, jakožto člen Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT), povinna předem konzultovat s dotčenými státy využití jednotlivých rádiových kanálů, jejich změny a řešit problematiku škodlivých interferencí na území sousedních států způsobenou využíváním rádiových kanálů na území České republiky. Pro samotné provedení a dokončení přechodu  zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání je pak pro Českou republiku, jako člena Evropské unie, určující Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání (COM(2005) 204 final, Brusel, 24. 5. 2005), kterým byla stanovena jako nejzazší lhůta pro vypnutí zemského analogového televizního vysílání začátek roku 2012. Opatření vychází rovněž z aktualizace Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice, která byla přijata usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2006 č. 261.

Opatření stanoví zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského analogového televizního vysílání v České republice za účelem sestavení sítě elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání a jedné sítě umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání. Opatření  rovněž při realizaci přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přihlíží k současnému stavu zemského analogového televizního vysílání a stanoví příslušný postup operátorů zajišťujících vysílací sítě, provozovatelů vysílání a dotčených orgánů státní správy.

S ohledem na stávající využívání rádiových kanálů zemským analogovým televizním vysíláním a rychlý rozvoj technologií pro sítě a služby elektronických komunikací nerozděluje opatření všechny disponibilní rádiové kanály podle Plánu (GE06), ale počítá s přidělením dalších rádiových kanálů až po ukončení zemského analogového televizního vysílání. Tento postup umožní zohlednit aktuální stav technického rozvoje i aktuální požadavky a potřeby trhů služeb elektronických komunikací v České republice.

Realizací postupu podle tohoto opatření dojde v České republice k úplnému vypnutí zemského analogového  televizního vysílání a jeho nahrazení zemským digitálním  televizním vysíláním.

Zvláštní část

Článek 1

Článek 1 v souladu se zákonem č. 235/2006 Sb. vymezuje předmět úpravy a stanoví okruh dotčených osob, které jsou jím přímo vázány. Jedná se o provozovatele vysílání ze zákona a o provozovatele vysílání s licencí. Z okruhu podnikatelů zajišťujících veřejné komunikační sítě se jedná především o ty, kteří zajišťují nebo jsou oprávněni zajišťovat veřejné komunikační sítě pro zemské digitální televizní vysílání, a jsou opatřením dále označováni jako operátoři vysílacích sítí.

Článek 2

Článek 2 vymezuje pojmy použité v textu opatření a nedefinované v jiných právně závazných dokumentech.

Článek 3

Článek 3 pro realizaci přechodu jednoznačně rozděluje a identifikuje oblasti České republiky, v jejichž rámci bude postupně (krok za krokem) přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání realizován. Ačkoliv jsou rádiové kanály pro zemské digitální televizní vysílání alokovány na území odpovídající regionům, z požadavku na nediskriminační postup přechodu vyplynula potřeba, aby přechod probíhal v rámci území, která lze pro všechny provozovatele celoplošného zemského analogového televizního vysílání vymezit ve vazbě na stávající zemské analogové televizní vysílání. Z tohoto důvodu Úřad stanovil ucelené oblasti z nichž každá představuje území České republiky pokryté současnými celoplošnými programy šířenými analogově ze stejného dominantního stanoviště a je vymezena jako mnohoúhelník, jehož vrcholové body jsou definovány geografickými souřadnicemi. Pro lepší názornost je v Příloze č. 1 opatření i grafické znázornění ucelených oblastí na mapě České republiky s vyznačením hranic okresů.

Vymezení ucelených oblastí není závazné pro vysílací síť 4, která není předmětem přechodu vysílání šířeného analogově na vysílání šířené digitálně, ale je budována jako nová digitální vysílací síť. Rádiové kanály pro síť 4 jsou proto v souladu s Plánem (GE06) vyhrazeny pro území regionů.

Článek 4

Článek 4 stanoví principy rozdělení rádiových kanálů. Rádiové kanály pro vysílače velkých výkonů byly rozděleny jednotlivým státům Plánem (GE06), a to při dodržení stanovených plánovacích parametrů tak, aby bylo umožněno vybudovat v každém státě obdobný počet vysílacích sítí. Z těchto důvodů daných Plánem (GE06) vyplývají podmínky pro přidělování rádiových kanálů pro jednotlivé vysílací sítě. Tyto podmínky vymezují maximální využitelnou přenosovou rychlost příslušného digitálního multiplexu, která dosahuje cca 19 Mbit/s při využití kompresní metody MPEG-2 pro dílčí datové toky. V návaznosti na současný stav vývoje kompresních metod, technologií i obdobný postup v ostatních zemích Evropské unie lze důvodně předpokládat, že kompresní metoda MPEG-2 bude využita zejména v období do úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání. Příslušným digitálním multiplexem je tak umožněno v praxi šířit až 4 televizní programy včetně dalších služeb, které jsou součástí zemského digitálního televizního vysílání. V případě, že jsou vysílací sítě zajišťovány s využitím jiných než plánovacích parametrů podle Plánu (GE06), nemusí přidělené rádiové kanály umožnit dosažení takového pokrytí území, jak je předpokládáno. Z důvodu efektivního využití rádiových kanálů a naplnění požadavku na zajištění maximálního počtu výsledných vysílacích sítí, nelze pro jednu vysílací síť vyčlenit v jedné oblasti více rádiových kanálů z Plánu (GE06).

###### V případě, že struktura nebo technické parametry vysílací sítě zvolené operátorem vysílací sítě neumožní zajistit s přidělenými rádiovými kanály potřebné pokrytí ucelené oblasti, mohou být využity pouze další rádiové kanály nad rámec rádiových kanálů přidělených České republice Plánem (GE06), a to na základě jejich budoucí úspěšné mezinárodní koordinace až po vypnutí zemského analogového televizního vysílání, ke kterému jsou dosud využívány. V případě, že dojde ke zpoždění zahájení zemského digitálního televizního vysílání, bude z důvodu dodržení časového harmonogramu celého procesu přechodu odpovídajícím způsobem zkrácena doba základního souběžného vysílání v příslušné ucelené oblasti. Toto je možné pouze při respektování zachování minimální doby 3 měsíců základního souběhu vysílání. V případě, že zpoždění by nebylo možno řešit zkrácením souběhu, Úřad v rámci svých kompetencí učiní nezbytná opatření.

Všechny termíny uvedené v opatření jsou stanoveny jako nejzazší možné termíny. Zahájení zemského digitálního televizního vysílání stejně jako vypnutí zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech nebo regionech je možné na základě dohody provozovatelů vysílání a operátorů vysílacích sítí a po projednání s Úřadem realizovat i v termínech dřívějších.

Článek 5

Článek 5 v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, stanoví rádiové kanály pro vysílací síť pro šíření multiplexu veřejné služby. Rádiové kanály pro sestavení vysílací sítě určené pro šíření multiplexu veřejné služby umožňují nezávislé programové členění vysílání podle požadavku, který Úřadu předložil provozovatel vysílání ze zákona – Česká televize. Aby nedocházelo k neefektivnímu využití, resp. nevyužívání rádiových kanálů vyhrazených pro vysílací síť pro multiplex veřejné služby, byly pro jednotlivé oblasti stanoveny termíny, ve kterých bude ukončeno vysílání provozovatele ze zákona ve vysílací síti 2. To rovněž umožní udělit nové licence k provozování vysílání a zajistit tak navazující využití vysílací sítě 2.

Článek 6

Článek 6 stanoví způsob transformace časově omezených vysílacích sítí A, B a C. V souladu s plánem využití rádiového spektra, byly na časově omezené období do 30. června 2007 sestaveny a využívány vysílací sítě A, B a C pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, které jsou v souladu s vládou schválenou Koncepcí rozvoje digitálního vysílání v České republice prioritně tímto opatřením transformovány jako další vysílací sítě. Stanoví také podmínky pokračování již zahájeného zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím vysílacích sítí A, B a C v Praze, Brně a Ostravě.

Článek 7

Článek 7 stanoví podrobnější podmínky přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Pro transformované vysílací sítě 2, 3 a 4, které vznikly z vysílacích sítí A, B a C, jednotlivé tabulky stanoví nejzazší termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, dobu souběhu zemského analogového a digitálního televizního vysílání, nejzazší termíny ukončení souběhu vysílání a příslušné rádiové kanály využitelné pro zemské digitální televizní vysílání. Současně tabulky obsahují i dobu souběhu zemského analogového a digitálního televizního vysílání platnou pro navazující síť vysílačů a převáděčů. Pro vysílací síť 4, které se souběh zemského analogového a digitálního televizního vysílání netýká, stanoví opatření pouze nejzazší termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání a příslušné rádiové kanály pro jednotlivé regiony s respektováním harmonogramu rozvoje zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3.

Článek 8

Článek 8 vymezuje způsob realizace vysílací sítě pro regionální zemské digitální vysílání. Ačkoliv je jednou z priorit umožnit rovněž přechod zemského „regionálního“ analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, nelze z objektivních důvodů spočívajících v nedostatku použitelných rádiových kanálů takovou vysílací síť sestavit. Další rádiové kanály pro sestavení vysílacích sítí nebo pro využití jednotlivými vysílači pro lokální, místní nebo regionální vysílání bude možno přidělit až po uvolnění rádiových kanálů, tedy až po vypnutí zemského analogového televizního vysílání, ke kterému jsou doposud tyto rádiové kanály využívány. Protože se jedná o rádiové kanály nad rámec Plánu (GE06), bude jejich přidělení možné až po jejich úspěšné mezinárodní koordinaci. Tato skutečnost však nebrání, aby při respektování podmínek licence pro provozování rozhlasového a televizního vysílání udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, bylo na základě dohody mezi operátorem příslušné vysílací sítě podle tohoto opatření a provozovatelem vysílání šířeno regionální zemské digitální televizní vysílání.

Článek 9

Článek 9 stanoví podmínky, za kterých bude probíhat vypínání zemského analogového televizního vysílání. Termíny pro realizaci přechodu v jednotlivých ucelených oblastech byly stanoveny v návaznosti na možnosti rekonstrukce anténních systémů těch současných vysílačů, které zajistí v ucelených oblastech zemské digitální televizní vysílání, a to i s ohledem na umožnění rozvoje vysílacích sítí pro šíření programů nových držitelů licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Proces vypínání zemského analogového televizního vysílání, který může negativně narušit nejen vztahy mezi provozovateli vysílání, ale bude se dotýkat i televizních diváků na dotčeném území, vychází z principu koordinovaného vypínání dominantních vysílačů, které příslušnou ucelenou oblast pokrývají zemským analogovým televizním vysíláním více programů z téhož stanoviště. V návaznosti na historický vývoj postupného rozšiřování pokrytí území České republiky zemským analogovým televizním vysíláním jakékoliv další analogové vysílače pokrývají nejednotně různé oblasti území České republiky a zasahují svým vysíláním do více ucelených oblastí. Z těchto důvodů nelze jednotně stanovit závazný termín pro ukončení provozu všech analogových vysílačů ležících v příslušné ucelené oblasti a nebo analogových vysílačů pokrývajících signálem jen část jejího území. U jistého počtu těchto analogových vysílačů je rovněž předpoklad, že po zahájení zemského digitálního televizního vysílání v dané ucelené oblasti se stanou nadbytečnými a jejich provoz bude bez náhrady ukončen. Aby však nedocházelo k nadbytečnému trvání souběhu zemského digitálního televizního vysílání se zemským analogovým televizním vysílání těchto analogových vysílačů nebo převáděčů, byla pro ukončení jejich provozu stanovena jednotná lhůta 6, resp. 9 měsíců, navazující na termín ukončení zemského analogového televizního vysílání dominantního vysílače v rámci příslušné ucelené oblasti. Ačkoliv některé převáděče ležící v příslušné ucelené oblasti přijímají primární signál vysílačů ležících v jiné ucelené oblasti, je nutno i v těchto případech jejich provoz ukončit, pokud je příslušná lokalita, pokrývaná takovým převáděčem, dostatečně pokryta zemským digitálním televizním vysíláním. V případech, kdy v důsledku realizace přechodu dojde ke vzniku škodlivých interferencí v rádiovém kanálu využívaném vysílačem malého výkonu, jehož provoz bude nadále nezbytný, zajistí Úřad náhradní rádiový kanál pro zemské analogové televizní vysílání. V případě nedostatku rádiových kanálů nebo při případných sporech operátora vysílací sítě a provozovatele vysílání však bude vždy zohledněna priorita zajištění zemského digitálního televizního vysílání.

Předpokladem pro úspěšnou realizaci přechodu s minimálním negativním dopadem na diváky je, aby operátor vysílací sítě využíval pro zemské digitální televizní vysílání maximální možné technické parametry přidělených rádiových kanálů, tj. aby zajistil maximální možné pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním.

Článek 10

Článek 10 stanoví pořadí jednotlivých ucelených oblastí seřazených podle termínu vypnutí zemského analogového televizního vysílání, které vychází především z technických možností využití příslušných rádiových kanálů, s přihlédnutím k navazujícím problémům, které přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání mohou rovněž ovlivnit, jako jsou např. úpravy velkého množství společných antén ve velkých aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava). Současně však je nezbytné zajistit v maximální míře, jak to technická omezení dovolí, nediskriminační podmínky pro ostatní držitele licencí k provozování televizního vysílání. Pro jednotlivé ucelené oblasti byl stanoven současně termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání pro navazující vysílače a převáděče.

V návaznosti na proces uvolnění rádiového kanálu R12, kde zejména v příhraniční oblasti s  Německem dochází k rušení příjmu zemského analogového televizního vysílání na území České republiky zemským digitálním rozhlasovým vysíláním z území Německa a naopak, bylo nezbytné přechod ucelené oblasti Ústí nad Labem a oblasti přiléhající k vysílači Domažlice řešit samostatně. To umožňuje současně jak eliminovat nebezpečí, že dojde k narušení možnosti televizního příjmu na území velkého rozsahu, tak zároveň i odstranit rušení, které zemské analogové televizní vysílání z České republiky působí v zahraničí. Toto rozhodnutí navazuje na dlouhodobý proces uvolňování rádiového kanálu R12, který byl v uplynulých letech realizován, avšak právě s výjimkou těchto vysílačů, pro které nebylo možno na daných stanovištích zkoordinovat jiný použitelný rádiový kanál pro zemské analogové televizní vysílání a jeho náhradu je v těchto lokalitách možno řešit pouze přechodem na zemské digitální televizní vysílání.

Článek 11

Článek 11 stanoví nejzazší termín ukončení zemského analogového televizního vysílání na území České republiky. Protože celý proces přechodu probíhá postupně po jednotlivých ucelených oblastech České republiky, je termín úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání v České republice odlišný od termínů ukončení zemského analogového televizního vysílání v jednotlivých ucelených oblastech České republiky.

Článek 12

Článek 12 stanoví technické parametry pro využití rádiových kanálů na jednotlivých stanovištích, které jsou pro přípravu vysílacích sítí nezbytné.

Článek 13

Účinnost opatření je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zákona. Tato zkrácená lhůta byla stanovena s ohledem na možnost dodržení lhůt kogentně stanovených pro některé provozovatele vysílání s licencí zákonem č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Pro zkrácení lhůty svědčí rovněž skutečnost, že návrh byl dlouhodobě připravován v součinnosti s dotčenými subjekty.

***

Správní orgán zveřejnil dne 1. srpna 2006 návrh opatření v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 130 zákona a podle čl. 5 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě ke konzultaci.

Z důvodu nezbytnosti zajistit možnost dodržet lhůty stanovené pro některé provozovatele vysílání s licencí zákonem č. 235/2006 Sb. a vzhledem k tomu, že návrh opatření byl dlouhodobě připravován v součinnosti s dotčenými subjekty, byla v souladu s § 130 odst. 6 zákona zkrácena lhůta pro uplatnění připomínek dotčenými subjekty ve veřejné konzultaci na 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu opatření.

Ve stanovené lhůtě správní orgán obdržel / neobdržel připomínky. …

Protože se opatření dotýká televizního vysílání, konzultoval správní orgán podle § 130 odst. 3 zákona  jeho návrh s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury. Protože se opatření rovněž dotýká ochrany hospodářské soutěže, konzultoval správní orgán jeho návrh rovněž s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vzhledem k žádosti Ministerstva informatiky byl návrh opatření konzultován podle § 130 odst. 4 zákona i s tímto ministerstvem. V rámci tohoto projednávání správní orgán obdržel / neobdržel připomínky ………

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady

#### Českého telekomunikačního úřadu

Příloha č. 1 k OOP/15/XX.2006-Y

)	§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

)	§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

) 	Standard ETSI EN 300 744 V1.5.1. a Doporučení ITU-R, BT.1306-3 a BT.1368-6.

)	Doporučení ITU-R, BT. 470-7.

)	Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

)	Metodika pro příjem na pevnou anténu na ploše stanovené výpočtem při užití výpočetní metody podle Doporučení ITU-R P.1546, CA.

)	Kmitočtový plán GE06, který je součástí závěrečného dokumentu Regionální radiokomunikační konference ITU (RRC-06) - 	Ženeva 2006.

)	§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

)	Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2006-8 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, uveřejněná v částce 7/2006 Telekomunikačního věstníku.

)	Článek 7 části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2006-8 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz, uveřejněné v částce 7/2006 Telekomunikačního věstníku.

)  	Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

) 	§ 2 písm. t) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

) 	Kapitola 3 odst. 5 závěrečného dokumentu Regionální radiokomunikační konference ITU - Stockholm 1961.