GY-561

Назначение:

Gy561 - измеритель частоты и мощности с ЖК экраном предназначен для измерения частоты и мощности излучаемой передающими устройствами. Благодаря встроенному эквиваленту нагрузки, устройство  стало более надежным в исполнении и его легче транспортировать. Вы можете выбрать правильный режим измерения частоты или RF Мощности отключая или подключая к передатчику для измерения.

Возможности:

1. Экран:

Монохромный LCD дисплей, минимальный уровень частоты 0.001 МГц (1 кГц), минимальный уровень мощности 0,1 Вт.

2. Диапазон частоты и RF мощности:

Указанное устройство покажет "00.0W", когда частота является более чем 500 МГц. И показания устройства не будут точными, когда частота меньше 1 МГц.

3. Регулировка и калибровка

Вы увидите 2 регулятора при открытии верхней оболочки корпуса. Один расположен снизу и слева для регулировки частоты, ее можно изменить, когда у вас есть более профессиональные устройства. Другой находится внизу и посередине - для регулировки RF мощности и он устанавливается после изготовления (5.000V), не изменяйте его. (Для калибровка RF мощности пожалуйста обратитесь к руководству «Режимом пользователя»)

4. Частотный диапазон: 1 МГц – 2400 МГц.

5: Диапазон мощности RF: 0.1 Вт - 50 Вт.

6. Входное сопротивление: 50 Ом.

7. Точность: +/-10%, когда частота 140 МГц ~ 170 МГц, 400 МГц ~ 470 МГц.

8. Время реакции: 0.2s.

9. Рабочая температура: 0 ~ 40 ° C

10. Батарея:  1,5 В (AAA) x 3 шт.

11. Текущее потребление:  100 мА.

12. Время автовыключения:  80 сек.

13. Комплектация: переходник, антенна, руководство пользователя.

Общее операции

465.000  --------------------  частота (МГц)

04. 0W    --------------------  RF Мощность

1. Включение питания: нажать. Кнопку «Power» на несколько секунд, указанное устройство будет включено когда вы отпустите кнопку.

2. Измерение частоты (с помощью антенны): поместите антенну близко к радиостанции, которая передает, и вы сможете прочитать частоту от экрана. Мощность на экране не является точной мощностью через антенну.

3. Измерение частоты и мощности (через переходник): установите соединение антенны вашей радиостанции и измерителя посредством адаптера/кабеля/переходника и затем включите питание. Когда вы нажимаете клавишу PTT, на экране измерителя будет показываться значение частоты и RF мощности.

4. Для блокировки экрана: нажмите кнопку «Power», частота будет стабильной. Нажатие еще раз этой кнопки опять запустит процесс измерения. Функция авто-выключения не работает, когда экран заблокирован.

5. Отключение питания: нажать на кнопку «Power» на 2 секунды и указанные устройства будет отключено.

Режим пользователя:

При желании пользователь может откалибровать измеритель при помощи более точных приборов.

1: экран показывает "*", знак исчезают после измерения.

2: Есть 5 уровней (от 1 ~ 5), они показывают сохраненный код RF мощности.

3: отображается значение RF мощности.

4: индексы состояния:

D -- значение мощности по умолчанию

C -- пользовательская настройка мощности

S – режим ввода значения мощности.

5: пользователь может задать 5 значений мощности, в диапазоне от 0 ~ 500 МГц. С шагом 5 МГц.

Операция калибровки:

1. Снимите верхнюю оболочку указанного устройства, там имеется 4 кнопки:  A, B, C, D.

2. Нажмите на кнопку А и затем нажмите кнопку D. Отпустите сперва кнопку D и затем отпустите кнопку A  - Вы вошли в пользовательский режим. На экране отображается "000Mhz".

3. Кнопками B и С вы можете уменьшать и увеличивать значение отображаемой частоты, которая нужна для калибровки.

4. Введите частоту, нажмите кнопку А, вы войдете в режим проверки мощности. В этом режиме, нажатие кнопки А  приведет к проверке мощности. Кнопка В предназначена для сброса, кнопка С для проверки других ячеек, кнопка D для выхода из режима проверки мощности.

5. Подготовьте источник сигнала и убедитесь в его хорошей связи (например, у вас есть радиостанция с известной вам частотой, которая была измерена другим частотомером).  Выберете ячейку памяти  для сохранения определенной частоты (к примеру - 1). Нажмите PTT и нажмите кнопку A, экран покажет "*". После того как знак "*" исчезнет отпустите PTT. Теперь экран показывает "00.0" (RF мощность), Индекс состояния показывает «S». В этом режиме Вам разрешено ввести точные данные RF мощности, которая излучается устройством, измеренные более точным измерителем мощности.

В этом режиме ввода значения мощности кнопка  А "+ 0.1", кнопка В "+ 1", кнопка С "+ 10" (ватт). Если значение введено более 60,0, измеритель будет сброшен, вы можете повторно произвести ввод. Пользователь может вернуться к режиму установки мощности, нажав кнопку D, и экран покажет индекс "C" («пользовательская настройка мощности»). В случае, если экран показывает «00.0», значит не удалось сохранить значение мощности. Вы можете повторить ввод.

6. Нажмите кнопку В в случае если требуется переустановить устройство, экран покажет «D». Настройка по умолчанию: 2W, 5W, 10W, 20W, 40Вт.

7. После настройки нажмите на «D» кнопку, чтобы вернуться к предустановкам, до выключения питания.

Вопросы и ответы (FAQ):

Вопрос: почему экран становятся темнее и значение мощности не является точным?

Ответ: батареи разряжена, замените.

Вопрос: почему данные на экране неустойчивы при отсутствии сигнала?

Ответ: это нормально, данные на экране будут стабильными при измерении.

Вопрос: почему обратная сторона корпуса нагревается при измерении RF мощности?

Ответ: это нормально выделять тепло, когда устройство измеряет RF мощности, Пожалуйста выключите  устройство если температура сзади корпуса слишком высокая. Пользователь может включить устройство после охлаждения. Сократите время передачи при измерении с большой RF мощностью до 2-х секунд, это может помочь защитить встроенный эквивалент нагрузки.

Вопрос: как решать проблемы такие как беспорядочный код на экране, не реагирует на нажатие любой кнопки, не может быть отключен?

Ответ: сброс устройства (удалите батареи (достаточно одну) и перезагрузить его),

Вопрос: что такое теория пользователя определения измерения мощности?

Ответ: для измерения RF мощности с помощью пользователя определяется RF мощность. Для калибровки текущей RF мощности и её отображения существует 5 ячеек памяти с корректурами RF мощности, чтобы убедиться, что фактическая RF мощность находится поблизости от 5 данных точек, которые могут увеличить точность определения RF мощности. (масло масляное):

Вопрос: значения RF мощности не являются точными.

Ответ: точность замера RF мощности измерителем становится меньше, когда фактическая RF мощность выше чем 50Вт. Укоротите ВЧ-кабель - больше точность значения мощности вы получите. Чем длиннее ВЧ-кабель, тем более рассеиваемая мощность при большой RF мощности.

Вопрос:  данные частоты не являются точными.

Ответ: В случае, если у пользователя есть точный генератор, он может откалибровать частоту измерителя посредством подстроечного конденсатора находящегося снизу и слева (при производстве произведена достаточно точная настройка).

Вопрос: данные частоты дважды показываются для фактической частоты.

Ответ: В случае, перегрузки входной RF мощности или большого уровня гармоник.

Вопрос: указанное устройство не может поймать частоту на большом расстоянии.

Ответ: пользователь может использовать длинные антенны, разработанные для данного частотного  диапазона, такие как телескопическая антенна, чтобы поймать слабый сигнал.

Вопрос: как снять верхнюю крышку с измерителя?

Ответ: подцепить аккуратно с боков снизу крышку и вы сможете её снять.

Перевод: Igor Kartavtsev

Moscow, Russia

29/11/2011