Praha xx. 2012

N Á V R H

Čj. ČTÚ-69 371/2012-613

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a 12 zákona vydává opatřením obecné povahy

### všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz.

- Článek 1

Úvodní ustanovení

Podmínky provozování přístrojů1),2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pevné služby sloužících k přenosu signálů v  pásmu 10 GHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „provozovatel“), stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona.

- Článek 2

Konkrétní podmínky

Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. m) zákona jsou:

- rádiové kmitočty může provozovatel stanice využívat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „individuální oprávnění“);

- stanice mohou být pouze součástí pevných rádiových systémů typu bod–bod;

- stanice využívají tyto kmitočty:

| Číslo kanálu | Jmenovitý kmitočet středu kanálu [MHz] | max. zabraná šířka pásma [MHz] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 308 | 14 |
| 1 | 10 322 | 28 |
| 1a | 10 336 | 28 |
| 2 | 10 350 | 28 |
| 2a | 10 364 | 28 |
| 3 | 10 378 | 28 |
| 3a | 10 392 | 28 |
| 4 | 10 406 | 28 |

| Číslo kanálu | Jmenovitý kmitočet středu kanálu [MHz] | max. zabraná šířka pásma [MHz] |
| --- | --- | --- |
| 7 | 10 490 | 28 |
| 7a | 10 504 | 28 |
| 8 | 10 518 | 28 |
| 8a | 10 532 | 28 |
| 9 | 10 546 | 28 |
| 9a | 10 560 | 28 |
| 10 | 10 574 | 28 |

- kmitočtová odchylka využívaného kmitočtu může být maximálně 10–4;

- pro přenos signálu, který nevyžaduje plnou zabranou šířku pásma, je možno stanicí využívat doplňkové kanály, jejichž střední kmitočty jsou odvozeny od kmitočtů výše uvedených kanálů dle vzorců:

f = fn ± 7 MHz	pro maximální zabranou šířku pásma 14 MHz

nebo

f = fn ± 3,5 MHz	pro maximální zabranou šířku pásma 7 MHz,

kde f je jmenovitý kmitočet středu doplňkového kanálů [MHz] a fn je jmenovitý kmitočet středu kanálu [MHz] uvedeného v tabulce pod písm. c), přičemž nesmí být použit kanál s jmenovitým středním kmitočtem 10 301 MHz ;

- střední výkon3) dodávaný stanicí do anténního napáječe může být maximálně 2 mW;

- spektrální výkonová hustota na státní hranici nesmí přesáhnout hodnotu 
–122 dB(W/(m2 . MHz));

- potlačení vyzařování antény v úhlech větších než 10° od osy vyzařování musí být minimálně 20 dB;

- využívání rádiových kmitočtů provozovatelem stanice nemá zajištěnu ochranu proti škodlivému rušení způsobenému využíváním rádiových kmitočtů na základě individuálního oprávnění. Případné škodlivé rušení mezi stanicemi provozovatelů využívajících rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100 zákona, případně zastaví využívání rádiových kmitočtů ten provozovatel, který zahájil nebo změnil jejich využívání později;

- stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Článek 3

Závěrečná ustanovení

Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

- Článek 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz, čj. 43 556/2006-613, ze dne 20. prosince 2006, zveřejněné v částce 2/2007 Telekomunikačního věstníku.

- Článek 5

Účinnost

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem xxx.

- Odůvodnění

Úřad vydává k provedení § 9 a § 12 zákona opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz (dále jen „všeobecné oprávnění“).

Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje původní všeobecné oprávnění zrušené článkem 4 všeobecného oprávnění.

V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování pevných vysílacích rádiových zařízení sloužících k přenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových signálů v pásmu 10 GHz. Tyto podmínky vycházejí ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy rádiového spektra.

V poslední době obdržel Úřad od některých provozovatelů a výrobců zařízení pevných spojů typu bod–bod v pásmu 10 GHz podněty a žádosti o provedení změny všeobecného oprávnění. Tyto podněty vycházejí zejména z obavy z možného nárůstu počtu případů škodlivého rušení stávajících pevných spojů systému FDD po avizovaném možném nasazení technologií systému TDD v budoucnu. Některé z podnětů požadují zákaz systému TDD v pásmu 10 GHz. Úřad konstatuje, že v souladu se zásadami technologické neutrality nelze použití určité technologie v tomto pásmu zakázat a že ochranu stávajících spojů lze dostatečně zajistit na základě platné legislativy. Přesto Úřad považuje za potřebné provést změny všeobecného oprávnění, které přinesou určitá upřesnění stávajících podmínek využívání kmitočtového pásma (definice výkonu stanice, ustanovení o postupu v případě vzniku škodlivého rušení apod.).

Proto Úřad provedl ve smyslu § 12 zákona v tomto všeobecném oprávnění následující změny oproti všeobecnému oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38:

1. V čl. 2 písm. f) je upřesněno vyjádření maximálního možného výkonu dodávaného do anténního napáječe. Pro větší zřetelnost bylo nově doplněno, že se jedná o střední výkon. Do poznámky pod čarou 3) byla doplněna definice středního výkonu podle definice 1.158 Plánu přidělení kmitočtových pásem (Národní kmitočtová tabulka). Způsob měření středního výkonu pro kontinuální signály i pro burstové signály (např. systémy TDD) stanoví příslušná norma.

2. V čl. 2 písm. i) je detailněji uveden postup v případě vzniku škodlivého rušení mezi provozovateli stanic, který vyplývá z § 100 zákona.

3. V poznámce pod čarou 2) je aktualizován odkaz na platnou harmonizovanou normu.

Mimoto byly v tomto všeobecném oprávnění provedeny některé dílčí formální úpravy, zejména z důvodu zvýšení přehlednosti:

– Bylo odstraněno ustanovení, že stanice nelze provozovat pro přímé šíření rozhlasového a televizního vysílání (čl. 2 písm. i) dosavadního všeobecného oprávnění). Tato skutečnost dostatečně vyplývá z čl. 2 písm. b), podle něhož mohou stanice být pouze součástí pevných rádiových systémů typu bod–bod.

– Bylo odstraněno ustanovení, že stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech (čl. 2 písm. j) dosavadního všeobecného oprávnění). Tato skutečnost dostatečně vyplývá z principu všeobecného oprávnění, neboť jak je uvedeno v čl. 2 písm. a), rádiové kmitočty lze využívat bez individuálního oprávnění, jednotlivé rádiové kmitočty nejsou přiděleny konkrétním provozovatelům a mohou je tak využívat všichni provozovatelé.

– Byla přehledněji upravena tabulka v čl. 2 písm. c) a některé další body.

Článek 3 stanoví možnost provozu zařízení uvedených na trh přede dnem 1. dubna 2003.

Článek 4 zrušuje všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38.

Článek 5 stanoví účinnost všeobecného oprávnění podle § 124 odst. 2 zákona.

Nad rámec tohoto odůvodnění Úřad dále uvádí, že podle § 100 odst. 7 zákona může Úřad provést odstranění zdroje rušení nebo jiná vhodná opatření sám, není-li provozovatel rušícího zařízení znám nebo je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný; z tohoto důvodu Úřad doporučuje označit zařízení tak, aby mohl Úřad rychle identifikovat provozovatele této rušící stanice. Po realizaci nezbytných opatření umožňujících elektronickou evidenci hodlá Úřad ve vztahu k dalšímu zvýšení jistoty urychleného řešení zjištěných škodlivých rušení provést další změnu tohoto všeobecného oprávnění, v níž zavede povinnost evidence stanic obdobně jako u některých dalších všeobecných oprávnění.

***

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil dne … 2012 návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/14/XX.2012-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz, a výzvu k podávání připomínek na diskusním místě.

V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů obdržel / neobdržel připomínky …

za Radu Českého telekomunikačního úřadu:

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

předseda Rady
Českého telekomunikačního úřadu

1	)	§ 73 až 75 zákona.

2	)	ČSN ETSI EN 302 217 – Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body.

3	) 	Střední výkon je průměrný výkon dodávaný stanicí za normálních provozních podmínek do anténního napáječe po dobu dostatečně dlouhou ve srovnání s nejnižším modulačním kmitočtem.